УТВЕРЖДАЮ:

председатель комитета по здравоохранению

администрации города Астрахани

______________________И.Е. Квятковский

ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

на Реконструкцию кабельной ЛЭП -0,4 кв от ТП-670 до ВРУ главного корпуса муниципального учреждения здравоохранения города Астрахани «Станция скорой медицинской помощи»

составлена на основании технических условий на электроснабжение  от 15.07.05   № 1040

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0434 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0324 |
| 3 | Разравнивание оставшегося грунта | 100 м3 грунта | 0,0109 |
| 4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,14 |
| 5 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,98 |
| 6 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий | 1 | 0,006 |
| 7 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м кабеля | 0,06 |
| 8 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м кабеля | 0,06 |
| 9 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м кабеля | 0,05 |
| 10 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля. кг, до 3 | 100 м кабеля | 0,03 |
| 11 | Кабель АВБбШв-4Х95 | м | 20,4 |
| 12 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,06 |
| 13 | Кирпич керамический | т.шт. | 0,048 |
| 14 | Заделки концевые эпоксидные для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 240 | шт | 1 |
| 15 | Муфты концевые внутренней установки= ПКВЭ-11-Т#ТУ16-538,284-76, изм.нр1-79= | комплект | 1 |
| 16 | Металлические конструкции | т | 0,05 |
| 17 | Защита кабеля металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной | м | 2 |
| 18 | Желоб металлический из двух полос шириной 40 мм длиной 1350 мм с накладкой | шт | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса1 м,кг, до 4 | 100 | 0,3 |
| 20 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 2 | 100 | 1,58 |
| 21 | Кабель АВВГ-4Х95мм2 | м | 137,7 |
| 22 | Кабель АВВГ-4Х70мм2 | м | 54,06 |
| 23 | Канат двойной свивки типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм | 10 м | 3,2 |
| 24 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до 120 | шт | 1 |
| 25 | Муфта концевая CUST- 12/70… 120/1200L.12 | шт | 1 |
| 26 | Демонтаж кабеля до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 6 | 100 м | 1,8 |
| 27 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-21 | шт | 1 |
| 28 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр,мм16 | 10 шт | 0,3 |
| 29 | Заземлитель горизонтальной из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,07 |
| 30 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение,мм2 100 | 100 м | 0,04 |
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭСТАКАДА |  |  |  |
| 31 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
| 32 | Разравнивание оставшегося грунта | 100 м3 | 0,01 |
| 33 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 0,1 |
| 34 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 | 0,008 |
| 35 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 0,56 |
| 36 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 0,398 |
| 37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,068 |
| 38 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 | т | 0,0459 |
| 39 | Лотки НЛ20 | шт | 9 |

И.о. главного врача								В.П. Коновалов

Инженер комитета по здравоохранению

администрации города Астрахани						К.С. Кочисбаева