| п/п | Наименование | Единица измере-ния | Требуемое количество | Описание (ГОСТы, ТУ, технические и потребительские характеристики товаров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЛОТ № 1 Сплит-система настенного вида (07) | шт | 4 | Основные технические характеристики: Режим работы : охлаждение/обогрев; Дополнительная функция: очистка воздуха; Холодопроизводительность,Вт: 2300 Теплопроизводительность,Вт: 2300 Напряжение питающей сети,В: 230 Частота тока, Гц: 50 Максимальная длина трубок,м: 15 Номинальная мощность в режимах охлаждения/обогрева, Вт : 835/890 Объемный расход обрабатываемого воздуха (м3/час) : 380 Уровень шума (внутреннего/внешнего), дБ (А): не более 38/52 Климатическое исполнение: А Класс электробезопасности : I |
| 1. | ЛОТ № 2 Сплит-система настенного вида (09) | шт | 8 | Режим работы : охлаждение/обогрев; Дополнительная функция: очистка воздуха; Холодопроизводительность,Вт: 2600 Теплопроизводительность,Вт: 2600 Напряжение питающей сети,В: 230 Частота тока, Гц: 50 Максимальная длина трубок,м: 15 Номинальная мощность в режимах охлаждения/обогрева, Вт : 933/1053 Объемный расход обрабатываемого воздуха (м3/час) : 380 Уровень шума (внутреннего/внешнего), дБ (А): не более 38/52 Климатическое исполнение: А Класс электробезопасности : I |
| 1. | ЛОТ № 3 Сплит-система настенного вида (12) | Шт | 2 | Режим работы : охлаждение/обогрев; Дополнительная функция: очистка воздуха; Холодопроизводительность,Вт: 3500 Теплопроизводительность,Вт: 3200 Напряжение питающей сети,В: 230 Частота тока, Гц: 50 Максимальная длина трубок,м: 15 Номинальная мощность в режимах охлаждения/обогрева, Вт : 1240/1214 Объемный расход обрабатываемого воздуха (м3/час) : 480 Уровень шума (внутреннего/внешнего), дБ (А): не более 40/52 Климатическое исполнение: А Класс электробезопасности : I |
| 1. | ЛОТ №4 Кондиционер оконного типа | Шт. | 6 | Режим работы и переключения: Только режим охлаждения и ручное включение/выключение; Холодопроизводительность, Вт: 2500; Напряжение питания и частота тока: 220-230V~ 50Hz; Потребляемая мощность,Вт : 950 Уровень шума (внутри / вне помещения), дБ: не более 48/52; Тип климатического пояса : Т1; |

Максимальная цена контракта:

ЛОТ № 1.

| Максимальная цена контракта: 52000,0 ( Пятьдесят две тысячи) рублей. № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплит-система настенного вида (07) | Шт. | 4 | 13000 | 52000 |

ЛОТ № 2.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплит-система настенного вида (09) | Шт. | 8 | 15000 | 120000 |

Максимальная цена контракта: 120000,0 (Сто двадцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 3.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сплит-система настенного вида (12) | Шт. | 2 | 17000 | 34000 |

Максимальная цена контракта: 34000,0 (Тридцать четыре тысячи) рублей.

ЛОТ №4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер оконного типа | Шт. | 6 | 7000 | 42000 |

Максимальная цена контракта: 42000,0 (Сорок две тысячи) рублей.