Утверждаю:

Председатель Комитета  здравоохранения

Администрации г.Астрахани

И.Е.Квятковский

Дефектная ведомость объемов работ

Ремонт операционной и кабинета приема врача  гинекологического  отделения МУЗГП№3

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Операционная | Кабинет Приема врача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0,24 | 0,228 | 0,012 |
| 2 | Размывка стен и потолков от старой краски вручную (побелка) | 100м2 | 0,5864 | 0,3064 | 0,283 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором. Площадью отдельных мест до 1м2. толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,31 | 0,15 | 0,16 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,17 | 0,17 | - |
| 5 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3 | 1м3 | 0,38 | 0,38 | - |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,0713 | 0,0352 | 0,0361 |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100короб. | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,054 | 0,018 | 0,036 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных пластиковых | 100м2 | 0,0713 | 0,0352 | 0,0361 |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100м2 | 0,054 | 0,036 | 0,018 |
| 11 | Смена дверных приборов замков врезных | 100шт | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 12 | Смена дверных приборов ручек-скоб | 100шт | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| 13 | Гладкая облицовка стен столбов пилястр и откосов , без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,456 | 0,441 | 0,015 |
| 14 | Насечка поверхностей штукатурки для облицовки глазурованной плитки | 100м2 | 0,18 | 0,18 | - |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков за 2 раза | 100м2 | 0,344 | 0,171 | 0,173 |
| 16 | Облицовка внутренних поверхностей пластиком с устройством металлического каркаса по типу кнауф стен без изоляции(обшивка труб и радиаторов отопления) | 100м2 | 0,034 | 0,017 | 0,017 |
| 17 | Установка решетки радиаторных до 0,5м2 | 1решетка | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100м2 | 0,1253 | 0,432 | 0,0821 |
| 19 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания | 100шт | 0,02 | - | 0,02 |
| 20 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп | 100шт | 0,03 | 0,03 | - |
| 21 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток | 100шт | 0,2 | 0,14 | 0,06 |
| 22 | Демонтаж кабеля | 100м | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 23 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100м | 0,8 | 0,45 | 0,35 |
| 24 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 25 | Розетка штепсельная трехполюсная(блок на 4 розетки) | 100шт | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| 26 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,01 | - | 0,01 |
| 27 | Выключатель двуклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 28 | Смена патронов | 100шт | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| 29 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100приборов | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных на пластиковые | 100приборов | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м | 0,07 | 0,01 | 0,06 |
| 32 | Установка моек на два отделения | 10шт | 0,1 | 0,1 | - |
| 33 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10компл. | 0,1 | - | 0,1 |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100м | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| 35 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50ммм и т.п. количеством окрасок2 | 100м2 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| 36 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,0786 | 0,0386 | 0,04 |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 0,0786 | 0,0386 | 0,04 |
| 38 | Разборка плинтусов деревянных | 100м | 0,19 | - | 0,19 |
| 39 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100м | 0,16 | 0,16 | - |
| 40 | Разборка покрытий полов из линолеума | М2 | 17,3 | - | 17,3 |
| 41 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 | 0,344 | 0,171 | 0,173 |
| 42 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100м2 | 0,192 | - | 0,192 |
| 43 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 | 0,171 | 0,171 | - |
| 44 | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 0,35 | 0,16 | 0,19 |
| 45 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 | 0,4314 | - | 0,4314 |
| 46 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100м2 | 0,018 | 0,0075 | 0,0105 |
| 47 | Установка кондиционеров бытовых | 10шт | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 48 | Разборка шкафных стенок | 100м2 | 0,04 | 0,04 - |  |
| 49 | Установка и крепление наличников | 100м | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| 50 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50мм | 100м | 0,0355 | 0,005 | 0,0305 |
| 51 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20мм | 100м | 0,1 | 0,01 | 0,09 |
| 52 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100м2 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 53 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100шт | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 54 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2 | 1решетка | 1 | - | 1 |
| 55 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100м | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 56 | Установка шкафов под мойку двойную | 100шт | 0,01 | 0,01 | - |
| 57 | Очистка помещений от строительного мусора | 100тн | 0,01 | 0,01 | - |
| 58 | Погрузка строительного мусора | тн | 9,024 | - | - |
| 59 | Разгрузка строительного мусора | тн | 9,024 |  |  |
| 60 | Перевозка строительного мусора | тн | 9,024 |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Главный врач МУЗ ГП№3                                             А.В. Богданьянц

Зам.главного врача по АХЧ                                           В.А. Бирючкова

Главный специалист комитета

Здравоохранения                                                             К.С. Кочисбаева