УТВЕРЖДАЮ      Зам. главы администрации района В. Г. Федотов

___________________________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт подъездов ж/д по ул. Ветошникова 56а

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен и потолков от набела | 100 м2 расчищенной поверхности | 4,02 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,42 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |  |
| 4 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,02 |  |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,94 |  |
| 6 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |  |
| 7 | Окраска масляными составами деревянных поручений с покрытием лаком | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,042 |  |
| 8 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,1 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,87 |  |
| 10 | Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | 100 коробок | 0,03 |  |
| 11 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | 100 брусков | 0,3 |  |
| 12 | Ремонт порогов шириной до 150 мм | 100 отремонтированных мест | 0,03 |  |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |  |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,81 |  |
| 15 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0,34 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов (почтовые ящики и эл. щиты) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,063 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Установка металлических дверей в готовые проемы площадью более 2,5м2 | м2 проема | 6,3 |  |
| 19 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 5,86 |  |
| 20 | Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км | т | 5,86 |  |
| 21 | Разгрузка строительного мусора | т | 5,86 |  |

Составил

Согласовано