Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

Заказчик: МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 4"

Подрядчик :

Объект : Помещения Филиала МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4»

по адресу: г. Астрахань ул. Тренева, 3 «А»

Выполнение работ  по  ремонту помещений

| №№ п.п. | Состав и виды работ | Един. измерения | Кол - во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Помещения фойе и туалета филиала |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка внутренних поверхностей пластиковыми панелями с устройством металлического каркаса стен без изоляции | 100м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,2823 |  |
| 2 | Облицовка внутренних поверхностей пластиковыми листами с устройством металлического каркаса потолков без изоляции | 100м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,0413 |  |
| 3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтусов | 0,085 |  |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
| 5 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,01 |  |
| 7 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 8 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 9 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
| 10 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,03 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 3 |  |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 14 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 16 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,0413 |  |
| 17 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,02 |  |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2656 |  |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| 20 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0354 |  |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 2. Помещение коридора |  |  |  |  |
| 23 | Устройство плиточных модульных с использованием подвеса с зажимом и тягой потолков на металлическом каркасе (тип Armstrong) | 100 м2 | 0,11 |  |
| 24 | Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса стен без изоляции | 100м2 | 0,43 |  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 27 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100м2 | 0,018 |  |
| 29 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике: до 4 | 100шт | 0,02 |  |
| 3. Комната отдыха |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 31 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 32 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1 |  |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % К= 2,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 35 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 0,1 |  |
| 36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 38 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100м2 | 0,018 |  |
| 4. Хирургический кабинет |  |  |  |  |
| 39 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 40 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,23 |  |
| 41 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 облицованной поверхности | 0,41 |  |
| 42 | Облицовка внутренних поверхностей пластиковыми листами с устройством металлического каркаса потолков без изоляции | 100м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,13 |  |
| 43 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 44 | Светильник с люминесцентными лампами устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100шт | 0,02 |  |
| 45 | Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса стен без изоляции (Устройство короба) | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,015 |  |
| 46 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 47 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % К= 2,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 |  |
| 48 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,13 |  |
| 49 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 50 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтусов | 0,15 |  |
| 51 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 1 |  |
| 52 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 53 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100м2 | 0,018 |  |
| 5. Кабинет стерилизации |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 55 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |  |
| 56 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 облицованной поверхности | 0,01 |  |
| 57 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 58 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 60 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100м2 | 0,018 |  |
| 6. Лечебный кабинет |  |  |  |  |
| 61 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |  |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100м2 | 0,018 |  |
| 64 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % К= 2,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 |  |
| 65 | Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса стен без изоляции (Устройство короба) | 100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов | 0,085 |  |
| 66 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 |  |
| 67 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 |  |