Запрос котировок цен №12

от 23 мая 2007 г.

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты:

МУЗ города Астрахани «Детская стоматологическая поликлиника»

414000 г.Астрахань, пер. Театральный,3

тел/факс (8512) 22-18-35

адрес электронной почты: muz gdsp@mail.ru.

2.   Источник финансирования заказа: за счет муниципального бюджета .

3.  Форма котировочной заявки: на бумажном носителе и в электронном виде.

- Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

проведение капитального ремонта кабинетов №59-62 ортодонтического отделения

МУЗ «Детской стоматологической поликлиники», согласно проектно-сметной

документации (дефектная ведомость, приложение №2).

- Место выполнения подрядных работ: МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»

414000 г.Астрахань, пер.Театральный,3.

- Сроки  выполнения работ : в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами.

- Наличие лицензии на данные виды работ (приложить копию), соблюдение действующих правил и норм охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды с применением материалов, соответствующих ГОСТам и требованиям технических условий и сертификату качества. Стоимость работ должна включать расходы на доставку материала

- Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, согласно проектно-сметной документации: 301967- 00 (Триста одна тысяча девятьсот шестьдесят семь рублей, 00 копеек).

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

414000, г.Астрахань, пер. Театральный,3 МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»

тел/факс (8512) 22-18-35 с 23 мая 2007 года по 31 мая 2007 года до 12 часов.

10. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг : по факту

выполненных работ, с 30% предоплатой на приобретение материалов.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального

контракта не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать

рабочих дней со дня подписания протокола.

Главный врач           ____________________       В.В. Петурова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение ремонтных работ

кабинетов №59-62 ортодонтического отделения

МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»

по адресу:414000 г.Астрахань, пер. Театральный,3.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 перетертой поверхности | 0,528 |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,528 |
| 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей воздуховодов за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 4 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100м2 вертикальной проекции | 0,528 |
|  | СТЕНЫ |  |  |
| 5 | Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит покрытых эмалями | 100м2 облицовки стен | 0,3 |
| 6 | Разборка элементов каркаса из брусьев | 1м3 древесины в конструкции | 0,6 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |
| 8 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 перетертой поверхности | 1,68 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и откосов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |
| 11 | Отделка декоративным пластиковым уголком | 100м | 0,08 |
| 12 | Устройство элементов каркаса из брусьев | 1м3 древесины в конструкции | 0,09 |
| 13 | Установка решеток пластиковых декоративных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 20 |
| 14 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 0,85 |
|  | ОКНА |  |  |
| 15 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок | 100 створок или глухих переплетов | 0,07 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,504 |
| 17 | Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных | 1м2 проемов | 5 |
| 18 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1м3 | 1 |
| 19 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1т металлоконструкций перемычек | 0,07 |
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленных площадью проема более 2м2 | 100м2 проемов | 0,05 |
| 21 | Скобяные изделия | компл | 1 |
| 22 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м | 100м2 проемов | 0,05 |
| 23 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,05 |
| 24 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений проемов оконных | 100м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,14 |
| 25 | Установка обрамлений | 1т | 0,026 |
| 26 | Облицовка стен декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100м2 облицовки | 0,04 |
|  | ДВЕРИ |  |  |
| 27 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 | 100 брусков | 0,03 |
| 28 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | 100 брусков | 0,01 |
| 29 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | 100 брусков | 0,03 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 |
|  | ПОЛЫ |  |  |
| 31 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 0,528 |
| 32 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 0,63 |
| 33 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100м2 | 0,528 |
| 34 | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100м досок | 0,06 |
| 35 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100м2 подшивки | 0,04 |
| 36 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100м2 изолируемой поверхности | 0,08 |
| 37 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100м2 покрытия | 0,528 |
| 38 | Острожка дощатых покрытий полов площадью до 5м2 (порога) | 100м2 пола | 0,01 |
| 39 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат (полы и порог) | 100м2 покрытия | 0,548 |
| 40 | Устройство плинтусов поливинилхлорилных на клее КН-2 | 100м плинтусов | 0,63 |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |
| 41 | Смена санитарных приборов моек на 1 отделение | 100 приборов | 0,02 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50мм | 100м трубопроводов | 0,05 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 43 | Перевозка грузов на расстояние 15км | тн | 1,49 |