УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель мэра -

председатель комитета

имущественных отношений

г. Астрахани

_____________М.Р. Шабанова

«____»__________2007 г.

Дефектная ведомость

Ремонт кабинета № 12 в здании

комитета имущественных отношений г. Астрахани по ул. Ленина, 14

| №/№ | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. | Демонтаж двери Демонтаж дверного блока Демонтаж чугунного радиатора (до 80 кг) Демонтаж трубопроводов отопления д. 20мм Демонтаж электропроводки Демонтаж светильников Демонтаж линолеума Демонтаж плинтусов Демонтаж розеток Демонтаж выключателей Демонтаж панелей МДМ Разборка полов Установка дверного блока Установка двери Установка и крепление дверных наличников Шпаклевка стен Оклейка стен кабинета обоями Прокладка электропроводов в кабельканалах Установка и подключение розеток Установка и подключение одинарных выключателей Устройство плиточных подвесных потолков Установка светильников в подвесных потолках с 4-мя люминесцентными лампами (зеркальные) Установка и крепление панелей МДМ по периметру (ширина 200 мм) Ремонт откосов оконных Устройство потолочных плинтусов Устройство гидроизоляции пола Устройство основания пола из ДСП Устройство пола из ламинированного напольного покрытия (на основе) Установка и крепление плинтусов Изготовление и установка узлов внутреннего трубопровода отопления д. 20 мм ( металопластик) Установка радиаторов алюминиевых ( 6 секций) Установка отсекающего крана на радиаторе отопления Установка крана Маевского | шт. шт. шт. м м шт. кв. м м шт. шт. м кв.м шт. шт. м кв. м кв. м м шт. шт. кв. м шт. м кв. м м кв. м кв. м кв. м м м шт. шт. шт. | 1 1 1 8 30 4 15,6 16,0 6 1 11 15,6 1 1 11,0 44,9 44,9 50 8 3 15,6 6 11 8 16,0 15,6 15,6 16,6 16,0 10,0 2 4 2 |  |

Составил зав. сектором МТО                                                                                  Н.М. Киселев

Проверил начальник общего отдела                                                                     Т.С. Михайлова