ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт туалетов в СОШ № 30 (ул. Сов. Милиции, 5)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. туалет 3-го этажа |  |  |  |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,07 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 4 | Разработка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,43 |
| 5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,362 |
| 6 | Изготовление металлических кабинок, дверей | 1 т конструкций | 0,597 |
| 7 | Монтаж конструкций дверей, кабинок | 1 т конструкций | 0,597 |
| 8 | Окраска по металлу за 2 раза кабинок | 100 м 2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |
| 9 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 |
| 10 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,362 |
| 11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,362 |
| 12 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,362 |
| 13 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,08 |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0207 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0353 |
| 16 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0495 |
| 18 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0495 |
| 19 | Скобяные изделия | компл | 3 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,043 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,362 |
| 26 | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 100 шт. | 0,08 |
| 27 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий | 100 м | 0,3 |
| 28 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,7 |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 30 | Перевозка груза 1 класса на расстояние до 15 км | т | 2,12 |
| Раздел 2. туалет 4-го этажа |  |  |  |
| 31 | Изготовление металлических кабинок, дверей | 1 т конструкций | 0,694 |
| 32 | Монтаж конструкций дверей, кабинок | 1 т конструкций | 0,694 |
| 33 | Окраска по металлу за 2 раза кабинок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |
| 34 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |
| 35 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| 36 | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 100 шт. | 0,08 |
| 37 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий | 100 м | 0,3 |
| 38 | Разборка деревянных заполнений проемом оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,033 |
| 39 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,033 |
| 40 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |