# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

# на ремонт внутренней  системы отопления

в детской музыкальной школе № 20

| №/№ | Наименование работ | Един изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | Пробивка отверстий в бетонных полах толщ. 100 мм, площ. до 20 см2 | отверстие | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | отверстие | 4 |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщ. стен в 0.5 кирпича | отверстие | 2 |
| 4 | Установка радиаторов чугунных | квт радиат. | 10,36 |
| 5 | Демонтаж труб Д20мм | м трубоп.. | 96 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм | м трубоп. | 201 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм при высоте свыше 3 до 5метров | м трубоп. | 29 |
| 8 | Установка вентилей, задвижек , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм на старых стояках | шт | 15 |
| 9 | Установка вентилей проходных муфтовых 15кч 18п для воды давл. 1,6 Мпа ( 16кгс/см2 ) | шт | 21 |
| 10 | Установка вентилей, задвижек , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм на старых трубопроводах | 1 комплект | 2 |
| 11 | Установка кранов «Маевского» | 1 комплект | 18 |
| 12 | Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм | шт. | 2 |
| 13 | Прочистка и промывка радиаторов весом до 80 кг вне здания | 1 прибор. | 40 |
| 14 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных диаметром 20мм | м трубоп. | 230 |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм, на старых стояках | 1 сгон | 80 |
| 16 | Смена пробок | шт | 80 |
| 17 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор. | 48 |
| 18 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 20 мм | 1 врезка | 6 |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм | м трубопровода | 230 |
| 20 | Масляная окраска труб и радиаторов | 1 м2 окрашив. поверхности | 46,6 |