Калькуляция

на  изготовление и монтаж  одной подъездной металлической  2-х створчатой размером  1,3 м х 2,02м двери

| №п\п | обоснование | наименование | Ед.изм. | количество | Стоимость един. |  | Общая стоимость |  | т\з осн. раб. на ед. | т\з осн. раб. всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В т.ч. осн. з\п | всего | В т.ч. осн. з\п |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 40-4-1 | Деталировка | 100м | 0,2 |  | 1,06 |  | 0,318 | 1 | 0,2 |
| 2 | 40-4-2 | Резка деталей | 100рез | 0,9 |  | 1,9 |  | 2,66 | 2,4 | 2,16 |
| 3 | 40-4-3 | Снятие заусенцев | 100конц | 0,9 |  | 0,35 |  | 0,49 | 0,5 | 0,45 |
| 4 | 40-2-2 | Разметка листов | 100 дет | 0,01 |  | 6,51 |  | 0,3255 | 9,3 | 0,093 |
| 5 | 22-1-34 | Резка листов | 10м реза | 0,6 |  | 0,31 |  | 0,279 | 0,44 | 0,26 |
| 6 | 40-2-4б | Зачистка листов | 10 м реза | 0,6 |  | 0,096 |  | 0,148 | 0,15 | 0,09 |
| 7 | 22-2-7 | Прихватка стыков | 100шт | 0,2 |  | 0,03 |  | 0,012 | 0,04 | 0,008 |
| 8 | 22-2-8 | Сварка стыков | 1 стык | 20 |  | 0,126 |  | 4,032 | 0,18 | 3,6 |
| 9 | 22-1-1 | Приварка листов к рамам | 10 м шва | 0,6 |  | 2,94 |  | 2,646 | 4,2 | 2,52 |
| 10 | 17-6-1 | Контроль стыков с осмотром | 100 стык | 0,2 |  | 0,81 |  | 0,3321 | 1,1 | 0,22 |
| 11 | 22-1-9 | Проварка корня шва | 10м шва | 0,6 |  | 1,54 |  | 2,002 | 2,2 | 1,32 |
| 12 | 40-4-7 | Сверление отверстий | 100 отв. | 0,2 |  | 1,12 |  | 0,224 | 1,6 | 0,32 |
| 13 | 20-1-194 | Очистка поверхностей | 100 кв. м. | 0,04 |  | 4,35 |  | 0,435 | 6,8 | 0,27 |
| 14 | 20-1-195 | Окраска в 2 слоя | 100 кв. м. | 0,06 |  | 20,54 |  | 2,054 | 26 | 1,56 |
| 15 | 1-19-3 | Переноска изделий | 1 тн | 0,07 |  | 1,21 |  | 0,0847 | 2,06 | 0,1442 |
| 16 | 1-22-2 | Погрузка выгрузка изделий | 1 тн | 0,07 |  | 0,7 |  | 0,049 | 1,18 | 0,0826 |
| 17 | 40-1-8 | Изготовление кронштейнов | 100 шт. | 0,04 |  | 1,79 |  | 0,1432 | 2,5 | 0,1 |
| 18 | Е9-118 | Монтаж дверей | 1тн. | 0,07 |  | 35,9 |  | 2,513 | 63,4 | 4,438 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 18,7273 |  | 17,8 |
|  |  | с к=1.1 на стесненные условия: |  |  |  |  |  | 20,6 |  | 19,6 |
|  |  | Накладные расходы 14,2% |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 8% |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 25,1 |  | 19,6 |

РАСЧЕТ УДОРОЖАНИЙ

1. УДОРОЖАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ      19,6*6054/165,08=719

2. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                               719*1,05=755

3. ПЛАНОВЫЕ НАОПЛЕНИЯ                            719*0,5= 360

4. ТРАСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                           1,47*0,6*0,095*24*1,02*124=254

5. ПЕРВОЗКА РАБОЧИХ                                     15*4*169*21/20*29,4/167*24=78

ИТОГО                                                                     2166

Ведомость материалов на изготовление и монтаж двери:

№ поз.         Наименование                                     ед.изм.            кол-во          цена       сумма

1                   сталь листовая 2,0                                 кг                    37               21,54        797

2                   сталь угловая 50                                    кг                    26              18,21        473

3                   сталь угловая 40                                    кг                    20               18,32        366

4                   петли                                                      шт.                    4                40             80

5                   замок                                                      шт.                    1              450             450

6                   задвижка                                                шт.                    2                40               80

7                   уплотнитель                                          п.м.                 10                  8               80

8                   электроды                                              кг.                     2                45               90

9                   грунтовка ГФ                                         кг.                    1                35               35

10                 эмаль ПФ                                                кг                     1                40               40

11                 растворитель                                          кг                     1                 32              32

12                 дюбеля крепежные                                шт.                   4                 29            116

13                 круг обрезной                                        шт.                   2                  35             70

Итого                                                                                                                2709

Итого с СРЗ                                                                                                     2763

Всего с материалами:                                                                                      4929

Составил                                                                                        Проверил