Приложение №1

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | ГОСТы, технические и потребительские, характеристики товаров, работ, услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростомер с весами | Шт. | Интерфейс RS-232 для подключения к ПК для систематизации данных. Укомплектован ПО. Автономное питание. Фиксация роста. Технические характеристики: наибольший предел измерения роста, м 2,2 наименьший предел измерения роста, м 0,81 Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм 1 погрешность измерения роста, мм +- 2, Количество разрядов индикации 4 Питание от элементов типа AA (316) по1,5В, шт. 4 потребляемая мощность не более, Вт 1 Время измерения, сек 3 габаритные размеры при транспортировании, мм 1300x400x400 габаритные размеры в рабочем положении, мм 380x580x2600 масса, не более, кг 8 рабочий диапазон температура,0C от +10 до +40 Автономное питание. Устройство автоматической установки нуля. Сигнализации о перегрузке и защиты от перегрузки. Сигнализации о разряде источника питания. Экономный режим работы. Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи. Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг - 150. Цена поверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), г – 50/100, 100, 200 Наименьший предел взвешивания (НмПВ). Кг – 1,2,4 Класс точности по ГОСТ 29329 - средний (III) Диапазон выборки массы тары, кг – 0 до 20 Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм - 300х300х65 Масса весов не более, кг – 3,2 Диапазон рабочих температур – от (+10) до (+40) С Средний срок службы, лет - 8 | 1 |
| 2 | Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения (ГП-40МО). | шт | Стерилизатор камеры- 40 л; мощность (кВт) не более - 1,55; масса (кг) не более 55; габаритные размеры: (ШхГхВ) 570x590x700 мм; внутренние размеры стерилизационных камер (ШхГхВ) 360x300x380 мм; задаваемые температурные режимы 60...200; задаваемое время выдержки, мин - 1...999; время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 град, мин., не более -48; время охлаждения медицинских изделий до температуры +75 град, не более - 35; предельное отклонение температуры в загруженное стерилизационной камере от номинального значения, не более - +/-3 ;аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере -205...235;автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной - +/-3;время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее: -1; напряжение питания(В/Гц)- 220/50 | 1 |