Приложение №1

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | ГОСТы, технические и потребительские, характеристики товаров, работ, услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа щелевая ЩЛ -2Б для визуальной биомикроскопии и офтальмоскопии глаза | шт | Источник света – галогенная лампа КГМН 12-30 (12В, ЗОВТ) Напряжение питания сети переменного тока, В 220+22 Увеличение микроскопа переменное, кратность от 8 до 40 Поле зрения микроскопа согласно увеличениям, мм от 25 до 5 Пределы изменения величины изображения щели, мм: по ширине: от 0.04 до 10 высоте: 1;3 и 10 Угол поворота щели + 90, - 90 Угол поворота осветителя относительно плоскости симметрии лицевого установа +60, - 60 Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа, мм от 56 до 72 Величина перемещения, мм, не менее: - координатного столика в направлении к лицевому установу 65 - координатного столика в направлении, перпендикулярном к лицевому установу 110 - прибора по высоте 30 - подбородника по высоте 80 Габаритные размеры лампы без насадок и без офтальмологического столика, мм 550х440х380 Масса лампы без насадок и без офтальмологического столика, кг, не более 20 | 1 |