Утверждаю

Председатель Комитета п^ здравоохранению

ЭМИ

г.Астрахани 1.Е.Квятковский

«ЙИГ1,

2006г.

Дефектная ведомость

На ремонтные работы (выборочно) коридора

Детской поликлиники №2 (филиал)

по адресу: ул. С.Перовской, 101/11

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коридор |  |  |  |
| 1 | Разборка обшивки неоштукатуренной | м2. | 122.28 | Панель ДСП |
| 2 | Разборка каркаса из бруска | м2. | 122.28 | Брусок 25*50 |
| 3. | Устройство м/каркаса под облицовку гипсокартоном по стенам с улучшенной масляной краской | м2. | 267,8 | м/профиль (Зм); саморез |
| 4. | Облицовка м/каркаса гипсокартоном по стенам | м | 267.80 | Пластиковая панель (0,24*2,7)м саморез(ГКЛ- Влагостойкий, предусмотреть решетки и радиаторы ввлагостойкий |
| 5 | Установка уголков пластиковых | м/п | 310,48 | Уголок (внеш,внутрен), стартовая, соединительная |
|  | Установка пластикового плинтуса | м/п | 178,20 | Плинтус пластиковый, крепеж |
| 7 | Устройство м/каркаса по потолку | м2 | 92,80 | м/профиль (Зм); саморез |
| 8. | Облицовка м/каркаса пластиковой панелью по потолку | м2. | 92,80 | Пластиковая панель (0,1*3)м саморез |
| 9 | Демонтаж э/проводки | м | 210 |  |
| 10. | Прокладка провода групповых осветительных сетей | м2 | 310 | ПУНП 2*2,5 мм2 |
| 11 | Демонтаж светильников | шт. | 13 | Светильник ЛБ2*40 |
| 12 | Установка светильников | шт. | 14 | тип «Амстронг» |
| 13 | Демонтаж светильников с ртутными лампами | шт. | 3 |  |
| 14 | Установка светильников с ртутными лампами на стенах | шт | 4 | Бактерицидная лампа |
| 15 | Смена выключателей | шт | 5 |  |
| 16 | Демонтаж радиаторов | шт | 2 |  |
| 17 | Установка радиаторов | кВт | 40 | Радиаторы тип FARAL |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2раза с расчисткой старой краски до 35% | .м2 | 28,75 | 8 окон 1 1 ,50м2 с К2,5 техн часть п 2.6 табл2.-2№3 |

Л.А. Прижелуцкая

Составила инженер

Согласовано Главный специалист КЗ _ К.С. Кочисбаева

'$&    »     &€••'*&&** <,         20С^Г