14.11.2008

Запрос котировок цен № 110.

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул. Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54, факс.54-40-30) предусматривает размещение  заказа на выполнение работ по электроснабжению вертикального бесшумного многоступенчатого насоса для полива аллеи по ул. Савушкина.

Состав и объемы работ:

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов:2 – 84 м3

-засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грнтов:2- 72 м3,

-погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную -21 т,

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 – 21т,

- счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные -1 шт,

- трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 – 3 шт,

- щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг,до:6 (готов. Сбор) -2 шт,

-рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток,А, до:250 – 1 шт,

- герметизация прохлдов при вводе кабелей по взрывоопасные помещения уплотнительной массой -1 прохлд кабеля

- кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг,до:2 – 240 м кабеля

-устройство постели при одном кабеле в трансшее -240 м кабеля

--покрытие кабеля, проложенного в трансшее. Кирпичом: одного кабеля -240 м кабеля

-кабели до 35 кв в проложенных трубах. Блоках и коробах, масса 1м, кг.до:3 -10м,

-кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1м, кг.до:3 -10м,

-подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38кВ с помощью механизмов -0,165 км изолир. Провода с несколькими жилами при 30 опор.

- муфты концевые. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечением, мм2, до :70 -2 шт,

-присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Сечением, мм2,до:70 – 12 шт,

- защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной -2 м ограждения,

-пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см – 1шт,

- прокладка кабеля АВВГ 4*50 мм2  скобами по стене (ВТП) -1м,

- заземлитель вертикальный из угловой стали, размер,мм: 63*63*6 -30 шт,

- заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 -10м,

- разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.группа грунтов:2 –    24м3,

-засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грнтов:2- 24 м3,

- устройство переходов через автомобильные, железные дроги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-напрвленного бурения и проходческих машин, диаметр буровой скважины до 300 мм, в грунтах 1-3 группы, длиной.м.до: 100 – 1 переход.

Материалы, использованные в работе , должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением противопожарных норм и правил.

Максимальная стоимость выполнения работ -   281408 рублей, фонд оплаты труда, накладные расходы, сметную прибыль, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, НДС.

Срок выполнения работ – 15 дней, работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет, авансирование – 30% в процессе работы, полный расчет после подписания акта выполненных работ .

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№ 20 в срок до  25.11.2008г. включительно  до 17ч.30 мин. Телефон для справок 54-06-60, 54-06-54, факс 54-40-30.

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Запрос

2. Заявка

3. Проект контракта

Заместитель  мэра города по территории-

глава   администрации Ленинского района			   Р.Р. Хаджаев