РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

на Поадресное восстановление ПГ согласно Приложения №4 с зачисткой колодца, восстановление ж/б колодца, перекрытия и люка

| № пп | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Каболка | т | 0,0027 |
| 2 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0141 |
| 3 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | кг | 0,06 |
| 4 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | мЗ | 0,0027 |
| 5 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | кг | 3 |
| 6 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт | 1 |
| 7 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | мЗ | 0,1822 |
| 8 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) | мЗ | 0,0677 |
| 9 | Раствор цементный | мЗ | 0,0067 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 0,0603 |
| 11 | Вода | мЗ | 0,0002 |
| 12 | Кольцо ж/б Д-1500мм | шт | 1 |
| 13 | Крышка ж/б Д-1500мм | шт | 1 |
| 14 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

на Поадресное восстановление ПГ с зачисткой колодца, восстановлением ж/б колодца, перекрытия и люка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 ила, грязи | 1,76 | ТЕРр66-10-4 |  |
| 2 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | 10 м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодцев | 0,067 | ТЕР22-04-001-2 |  |
| 3 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в фунтах мокрых | 10 м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодцев | 0,067 | ТЕР22-04-001-2 |  |
| 4 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 | СЦМ-103-0754 |  |
| 5 | Демонтаж гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | ТЕР22-03-011-3 |  |
| 6 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | ТЕР22-03-011-3 |  |