ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт фасада жилого дома по ул. Ген. Епишева,61/12

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт фасада |  |  |  |  |  |
| 1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 20 | ТЕРр53-14-1 |  |
| Ремонт балконных плит и окраска цоколя |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,772 | ТЕР8-07-001-2 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконные плиты) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 | ТЕРр61-10-1 |  |
| 4 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,78 (130+48)/100 | ТЕРр62-41-1 |  |
| 5 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,78 а | ТЕРр62-25-1 |  |
| 6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,78 а | ТЕРр62-26-4 |  |
| 7 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,5808 | 311-01-146-01 |  |
| Смена водосточных труб |  |  |  |  |  |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м труб и покрытий | 0,564 | ТЕРр58-03-2 |  |
| 9 | Навеска комплекта водосточных труб диаметром 140мм при высоте здания 8м | компл | 6 | Р8-225 |  |
| 10 | Навеска прямых звеньев водосточных труб диам.140мм | 100м | 0,084 | Р8-226 |  |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,1833 | 311-01-146-01 |  |
| 12 | Перевозка строительного мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1 | т | 0,764 | 310-2015-1 |  |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Ремонт фасада жилого дома по ул. Ген. Епишева,61/12

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0,09576 |
| 2 | Уайт-спирит | т | 0,00285 |
| 3 | Ветошь | кг | 0,72980 |
| 4 | Детали деревянные лесов | м3 | 0,02495 |
| 5 | Детали лесов стальные | т | 0,09702 |
| 6 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,02866 |
| 7 | Проволока катанная | кг | 0,22200 |
| 8 | Щиты настила | м2 | 9,42500 |
| 9 | Звенья труб прямые 210мм | м | 59,54400 |
| 10 | Колена секционные | шт | 12,00000 |
| 11 | Отливы секционные | шт | 6,00000 |
| 12 | Поковки | кг | 64,70000 |
| 13 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,40000 |
| 14 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,26400 |
| 15 | Вода | м3 | 2,04200 |
| 16 | Воронки водосточные | шт | 6,00000 |