ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт подъезда жилого дома по ул. Шаумяна, 13

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 | ТЕРр61-02-7 |  |
| 2 | Окраска клеевыми составами простая потолков и стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,24 | ТЕРр62-01-1 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | ТЕРр62-07-5 |  |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | ТЕРр62-09-2 |  |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | ТЕРр62-10-5 |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | ТЕРр62-35-1 |  |
| 7 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | ТЕРр62-18-3 |  |
| 8 | Окраска масляными составами деревянных поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | ТЕРр62-18-1 |  |
| 9 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0,01 | ТЕРр63-01-3 |  |
| 10 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,06 | ТЕРр57-10-3 |  |
| 11 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,08 | ТЕР8-07-002-1 |  |
| Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 12 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,6 | 311-01-146-01 |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | т | 0,6 | 310-3015-1 |  |

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

на ремонт подъезда жилого дома по ул. Шаумяна, 13

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00049 |
| 2 | Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0,00060 |
| 3 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22 | т | 0,00135 |
| 4 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | т | 0,00102 |
| 5 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,02110 |
| 6 | Купорос медный марки А | т | 0,00050 |
| 7 | Мел природный молотый | т | 0,02864 |
| 8 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 2,10800 |
| 9 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00657 |
| 10 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м2 | 1,15000 |
| 11 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00270 |
| 12 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1,34340 |
| 13 | Шпатлевка клеевая | т | 0,04615 |
| 14 | Ветошь | кг | 0,23680 |
| 15 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0,00248 |
| 16 | Лак МА-592 масляный | т | 0,00004 |
| 17 | Клей малярный жидкий | кг | 1,07900 |
| 18 | Детали деревянные лесов | м3 | 0,00064 |
| 19 | Детали лесов стальные | т | 0,00232 |
| 20 | Раскладки | м | 4,08000 |
| 21 | Щиты настила | м2 | 0,44000 |
| 22 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,12840 |
| 23 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,33000 |
| 24 | Вода | м3 | 0,21230 |