Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Требуемое количество | Описание (ГОСТы, ТУ, технические и потребительские характеристики товаров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | ЛОТ № 1 Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 Облучатель бактерицидный для дезинфекции в присутствии людей «Дезар-4» (передвижной) | шт шт | 6 1 | Основные технические характеристики: Источник излучения – TUV 30W – 2 шт. Производительность (99% обеззараживания) – 130-н 180куб. м/час. Габаритные размеры, мм – 950х70х135. Тип лампы - TUV 30W Мощность электрическая – 30 ВТ. Мощность бактерицидного потока – 11,2 Вт. Срок службы – не менее 8000 часов. Габаритные размеры – 28 мм L=908,8 мм. Технические характеристики: Мощность бактерицидных ламп: 2х15 Вт. Бактерицидная эффективность: 99% обеззараживания. Категория помещения: II-III. Производительность: 70 куб. м/ч. Срок службы ламп: не менее 8000часов. Потребляемая мощность: 150 Вт. Звуковая мощность: 39 Дб. Габариты, мм: 700х300х180 |
| 1. 2. 3. | ЛОТ № 2 Камера для хранения стерилизованных инструментов «КБ-02-я-фп Ультра-Лайт» Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО- МЕДЭЛ-05-01 Стерилизатор ГП-80 с охлаждением | Шт Шт шт | 2 1 1 | В камере размещен бактерицидный облучатель фирмы «Philips». Непрерывный срок службы – не менее 8000 часов. Срок стерильности инструментов – не менее 7 дней. На лицевой стороне камеры расположена прозрачная крышка из тонированного стекла, не пропускающего УФ излучение. Двухдиапазонный таймер для указания текущего времени и времени выработки ресурса бактерицидной лампы. Световые индикаторы внешней панели для указания режима (стерильный/нестерильный). Габариты: 500х600х400. масса 20 кг. Технические характеристики: Параметры электропитания: сеть 220 В, частота 50Гц, потребляемая мощность 200Вт, диапазон излучаемой акустической мощности от 75 до 110Вт. Диапазон времени обработки от 1 до 20 мин. С интервалом в 1 минуту. Цифровая индикация времени обработки. Звуковая индикация отсутствия контакта излучающей пластины с раствором и окончания процесса обработки. Срок службы – не менее 5 лет. Наружные поверхности устойчивы к дезинфекции химическим методом по ГОСТ 42-21-2-85 (3% р-р перекиси водорода или 5%р-р хлорамина). Масса не более 7,5 кг; рабочий объем не менее 5 л. Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры не менее 80л. Цифровые и единичные индикаторы: информация о текущих и установленных значениях температуры, времени стерилизации, режиме работы, выбранной программе. Обязательно наличие функции принудительного охлаждения рабочей камеры посредством дополнительного контура охлаждения, исключающее применение специальных фильтрующих сменных элементов. Питание: однофазная сеть переменного тока напряжением 220±10%В, частотой 50Гц. Мощность не более 2,8 кВт. Масса не более 65кг. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: не более 830х690х620. Внутренние размеры стерилизационных камер (ШхГхВ) не менее 510х340х455мм. Время нагрева стерилизатора до температуры 180º С не более 55 мин. Время охлаждения до температуры 60º С не более 40мин. Задаваемые температурные режимы: от 60ºС до 200º С. Устанавливаемое время выдержки: от 1 до 999 мин. Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения не более ± 3 ºС. Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах: не более 5 мин. Время непрерывной работы стерилизатора в сутки: не более 16 часов. Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере – не более 235ºС. Срок службы – не менее 8 лет. |
| 1. | ЛОТ № 3 Термостат суховоздушный ТС-1/20-СПУ | шт | 1 | Технические характеристики: Объем рабочей камеры – не менее 20л. Диапазон задаваемых температур: 28-60ºС. Предельное отклонение температуры стабилизации: ± 1ºС. Напряжение в сети: 220±10%В. Частота: 50± 1Гц. Максимальная потребляемая мощность не более 250Вт. Температура окружающей среды при эксплуатации: +10 … +35 ºС. Габаритные размеры, мм: 378х583х398. Размеры рабочей камеры, мм: 243х326х246. Масса: не более 30кг. Срок службы термостата – не менее 10 лет. |
| 1. 2. 3. | ЛОТ № 4 Аквадистилятор ДЭ-25 Дозатор для мытья рук УМР-01 (настенный) Отсасыватель хирургический «Элема-Н АМ1П» (ОХПУ-4-01) | Шт Шт шт | 1 3 1 | Производительность: 25±2,5 куб. дм/ч. Род тока: переменный трехфазный. Напряжение:220/380±10%В. Частота тока питающей сети: 50Гц. Потребляемая мощность: 18кВт. Расход воды на охлаждение: 350 куб. дм/ч. Габаритные размеры, мм: 460х382х685. Масса: не более 45 кг. Габаритные размеры, мм: 195х100х355 Масса: не более 0,6кг. Диапазон регулирования создаваемого вакуума 0-85кПа. Режим работы: постоянный, интермиттирующий, импульсный (с помощью специальной педали). Свободный расход воздуха, л/мин: - в постоянном режиме – 16 - в интермиттирующем – 40 Объем емкостей для сбора жидкости: 4 (2х2)л. Уровень звукового давления: 45Дб. Время непрерывной работы: 8 часов Питание от сети переменного тока: 220В, 50Гц. Бактериальный фильтр, поплавковая защита от переполнения сборников отсасываемой жидкости. Габаритные размеры, мм: 330х240х500. Масса: 15 кг. |
| 1. 2. 3. 4. | ЛОТ № 5 Негатоскоп двухэкранный ОД-41 НМ 2Э Негатоскоп рентгеновский медицинский Ректоскоп «Кварц» со сменным тубусом, автоклав Электрокардиограф Heart Mirror IKO 1/3 канальный портативный | Шт шт Шт шт | 1 1 1 1 | Размеры экранов, мм: основного – 110х350; дополнительного – 40х40. Яркость экранов, Кд/кв.м: основного – до 17000; дополнительного – 150000. Питание, В/Гц – 220/50. Потребляемая мощность, Вт – не менее 150. Габаритные размеры, мм: 120х200х500. Масса – 4 кг. Размеры просмотрового экрана – 440х610мм. Яркость – 2000кд/м2. Потребляемая мощность 80Вт, частота сети 50 Гц, напряжение питания 220В. Источник света – люминесцентные лампы. Габаритные размеры 480х650х140мм. Время становления режима не более 10с. Неравномерность яркости не более 30%. Время непрерывной работы не менее 6 часов. Масса не более 6 кг. Металлически детали выполнены из нержавеющей стали, в том числе и клювовидный наконечник на безобтураторном ректоскопе. Рабочая поверхность тубусов механически отполирована и имеет высокий класс шероховатости поверхности. Технология сборки и используемые материалы позволяют дезинфицировать и стерилизовать ректоскопы любыми методами и средствами, разрешенными к применению в этих целях Минздравом РФ (включая автоклавирование). Технические характеристики: -тубус сменный; - световод волоконный; - автоклавированный. Электрокардиограф 1/3 канальный портативный, 12 стандартных отведений, ручной и автоматический режим работы, питание от встроенной батареи, аккумуляторов и сети 220В через зарядное устройство. Регистрация ЭКГ на бумаге шириной 58 мм, встроенный интерфейс RS-232, подключение к ПК. |
| 1. 2. 3. 4. | ЛОТ № 6 Весы медицинские рычажные до 150 кг Динамометр ДК 50 Динамометр ДК 25 Ростомер для взрослых «РМ» с деревянным стульчиком | Шт Шт Шт шт | 1 1 2 1 | Наибольший предел взвешивания 150 кг. Наименьший предел взвешивания 2,5 кг. Цена деления основной шкалы 10кг. Цена деления дополнительной шкалы 50г. Пределы допускаемой погрешности (г) при эксплуатации изменяются по мере нагружения весов – 125г. Масса весов – не более 30кг. Диапазон измерений: 5-50даН Цена деления шкалы: 1 даН. Предел допускаемой основной погрешности при возрастающих нагрузках: 1,5 даН. Габаритные (номинальные) размеры, мм: 135х25х50 (ДхШхВ). Масса: не более 210г. Срок службы: не менее 5 лет Диапазон измерений: 10-100даН Цена деления шкалы: 2 даН. Предел допускаемой основной погрешности при возрастающих нагрузках: 3 даН. Габаритные (номинальные) размеры, мм: 145х25х50 (ДхШхВ). Масса: не более 255г. Срок службы: не менее 5 лет Изготовлен из пиломатериалов хвойных пород. Ростомер проградуирован в миллиметрах. Позволяет измерять рост в двух положениях (стоя и сидя) до 2300 мм. Стульчик деревянный. Габаритные размеры, мм: 2300х380х500 (ВхШхД) |
| 1. 2. | ЛОТ № 7 Кафедра водолечебная с душами КВЛ – 01 Парафинонагреватель «Каскад» | Шт шт | 1 1 | Соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р50444-92. Технические характеристики: Диапазон настройки смешанной воды по давлению, МПа (кгс/кв. см) 0-0,63 (0-6,3). Диапазон настройки смешанной воды по температуре: 28-40 ºС. Точность поддержания заданной температуры в течение проведения одной процедуры ± 1 ºС. Количество процедур – 6. Количество одновременно отпускаемых процедур – 2. расход воды при давлении 0,63 МПа (3кгс/кв. см) и одновремененом проведении двух процедур – не менее 2500 куб. дм/ч. Габаритные размеры кафедры: Пульт управления с душем Шарко, мм: длина 665хширина 310хвысота 1000. Душ циркулярный, мм: диаметр 835хвысота 1520. Душ восходящий, мм: длина 545хширина 510хвысота 440. Душ нисходящий, дождевой, мм: длина 1500. Душ циркулярный, восходящий, нисходящий оборудованы термоманометрами. Емкость: 7 л. Диапазон температуры нагрева: 40-100 ºС. Масса: 6 кг. Габаритный размер, мм: 300х350х300 Емкость: 7 л Максимальное время нагрева 7 кг парафина до 80 ºС – 1 час Потребляемая мощность, В: 380 Используемый материал: озокерит, парафин |